III.

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

- ze dne … 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vláda nařizuje k provedení § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., a zákona č. 113/2018 Sb.:

Čl. I

- Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se mění takto:

- V § 6 odst. 2, § 8 odst. 2, § 11 odst. 4 a v příloze č. 3 části B poznámce 1) pod tabulkou 3 se za slovo „nebezpečné“ vkládá slovo „závadné“.

- V § 8 odst. 1 se slova „nebo zvlášť nebezpečných látek neuvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení“ zrušují.

- V § 8 odst. 1, § 9 odst. 4, § 11 odst. 4, § 12 odst. 2, § 12 odst. 4, příloze 1 části B poznámce č. 7) pod tabulkou 2, v názvu přílohy 1 části C, názvu tabulky č. 3 přílohy 1 části C a v příloze č. 3 části B tabulce 3 se za slovo „nebezpečných“ vkládá slovo „závadných“.

- V § 11 odst. 4 se za slovo „nebezpečnými“ vkládá slovo „závadnými“.

- V § 12 odst. 3 se slova „s obsahem zvlášť nebezpečných látek neuvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a odpadních vod“ zrušují.

- 6. V příloze č. 1 části A tabulce 1a se v prvním řádku u ukazatele Pcelk doplňuje symbol „*“.

- 7. V příloze č. 1 části B tabulce 2 bod č. 20.12 zní:

- „

| - 20.12 | - Výroba barviv a pigmentů 5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - pH | - - | - 6-9 |
|  | - CHSKCr | - mg/l | - 40 |
|  | - BSK5 | - mg/l | - 15 |
|  | - RL | - mg/l | - 4000 |
|  | - RAS | - mg/l | - 3500 |
|  | - NL | - mg/l | - 30 |
|  | - N-NH4+ | - mg/l | - 4 |
|  | - Fluoridy | - mg/l | - 9 |
|  | - Sírany | - mg/l | - 3000 |
|  | - Železo | - mg/l | - 8 |
|  | - Výroba organických barviv: |  |  |
|  | - BSK5 | - % | - 40 |
|  | - CHSKCr | - % | - 80 |
|  | - RAS | - kg/t | - 1250 |
|  | - Výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem: |  |  |
|  | - pH | - - | - 7-10 |
|  | - NL | - mg/l | - 30 |
|  | - Železo | - mg/l | - 8 |
|  | - Sírany | - kg/t | - 550 |
|  | - Výroba oxidu titaničitého chloridovým způsobem27 a) |  |  |
|  | - pH | - mg/l | - 7-10 |
|  | - NL | - mg/l | - 30 |
|  | - železo | - mg/l | - 8 |
|  | - chloridy | - kg/t | - 13027b) |
|  | - chloridy | - kg/t | - 22827c) |
|  | - chloridy | - kg/t | - 33027d) |

- “.

- 8. V příloze č. 1 části B tabulce 2 se bod „38.32“ nahrazuje bodem „38.20“, který zní:

- „

| - 38.20 | - Odstraňování odpadů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Spalování odpadů a spoluspalování odpadů: 14) |  |  |
|  | - pH | - - | - 6,5-8,5 |
|  | - NL | - mg/l | - 30 |
|  | - Rtuť | - mg/l | - 0,03 |
|  | - Kadmium | - mg/l | - 0,05 |
|  | - Thallium | - mg/l | - 0,05 |
|  | - Arsen | - mg/l | - 0,15 |
|  | - Olovo | - mg/l | - 0,2 |
|  | - Chrom | - mg/l | - 0,5 |
|  | - Měď | - mg/l | - 0,5 |
|  | - Nikl | - mg/l | - 0,5 |
|  | - Zinek | - mg/l | - 1,5 |
|  | - Součet dioxinů a furanů 15) | - ng/l | - 0,3 |

- „.

- 9. V příloze č. 1 části B tabulce 2 se v bodě 75.00 poznámka č. 16 zrušuje.

- 10. V příloze č. 1 poznámka č. 14 zní:

„14)	U spaloven odpadů a zařízení na spoluspalování odpadů se jedná o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud:

- pro nerozpuštěné látky - 95% denně (bodově) měřených hodnot nebo měření reprezentativních vzorků úměrných průtoku za 24 hodin nepřekročí limitní hodnotu (30 mg/l) a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l.

- pro těžké kovy a arsen - žádná hodnota v reprezentativních vzorcích úměrných průtoku za 24 hodin odebíraných s četností nejméně jednou za měsíc nepřekročí limitní hodnotu koncentrace,

- pro dioxiny a furany, měřené každých šest měsíců (první rok provozu každé tři měsíce), nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace.

Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spoluspalovací zařízení v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění odpadních plynů čištěny v místě svého vzniku společně s odpadními vodami z jiných zdrojů ve spalovacím zařízení, provádí provozovatel měření:

- v toku odpadních vod z procesů čištění odpadních plynů před příjmem do společného zařízení na čištění odpadních vod;

- v toku či tocích ostatních odpadních vod před jejich příjmem do společného zařízení na čištění odpadních vod;

- v bodě konečného vypouštění odpadních vod po čištění ze zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu.

Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní hodnoty bilančně přepočteny.

V povolení se stanoví provozní kontinuální kontrolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku.“.

- 11. V příloze č. 1 se za dosavadní poznámku č. 27 vkládají nové poznámky 27a) až 27d), které znějí:

- „27a)    V případě použití více než jednoho druhu rudy se uvedené mezní hodnoty emisí uplatní úměrně k používanému množství těchto rud.

- 27b)       Při užívání neutrálního rutilu.

- 27c)       Při užívání syntetického rutilu.

- 27d)       Při užívání strusky.“.

- 12. V příloze č. 3 tabulce 1a se poznámky č. 1 až 16 zrušují.

- 13. V příloze č. 3 tabulce 1b se ve sloupci NEK-NPK u ukazatelů benzo[b]fluoranthen a benzo[k]fluoranthen číslo „0,17“ nahrazuje číslem „0,017“.

- 14. V příloze č. 3 tabulce 1b poznámka pod tabulkou zní: „Pozn.: Prioritní látky označené symbolem „*“ jsou zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky.“

15. V příloze č. 3 tabulce 1c se šestý řádek s ukazatelem 3,4 dichloranilin zrušuje.

16. V příloze č. 3 tabulce 1c se poznámky č. 17 až 27 zrušují.

17. V příloze č. 3 tabulce 1c se ve sloupci Značka, zkratka nebo číslo CASa) u ukazatele MCPA číslo „26544-20-7“ nahrazuje číslem „94-74-6“.

18. V příloze č. 3 tabulce 1c se v poznámce pod čarou G) slova „vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje“.

19. V příloze č. 3 tabulce 1c v poznámka pod tabulkou zní: „Pozn.: Látka označená symbolem „*“ je prioritní nebezpečná látka.“.

- Čl. II

Účinnost

- Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:

Ministr životního prostředí: